ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования «Кочковатский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области

05.08.2013                                                                                                                                  №91

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2013-2018 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кочковатский сельсовет» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2013-2018 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет» (об обнародовании нормативных правовых актов), утвержденным решением Совета МО «Кочковатский сельсовет» от 28.07.2011 №64.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Кочковатский сельсовет» Назарчук Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.О. Главы МО «Кочковатский сельсовет»			Л.А. Назарчук

|  |  | Утверждена постановлением администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 05.08.2013 №91_____ |
| --- | --- | --- |

Генеральная схема

санитарной очистки территории  муниципального образования

«Кочковатский сельсовет»  на 2013-2018 годы

1. Область применения

Генеральная схема очистки территории населенного  пункта  муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2013-2018 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территории населенного пункта, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 №7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»;

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 №152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 №158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст);

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 №400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.;

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 №13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»;

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 №30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»;

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.;

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

3. Общие сведения о муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет» и природно-климатических  условиях

Муниципальное образование «Кочковатский сельсовет» расположено на севере Астраханской области в северной части  Харабалинского района и граничит с  муниципальными образованиями «Сасыкольский сельсовет», «Город Харабали», Республикой Казахстан. Территория МО "Кочковатский сельсовет" характеризуется  наличием водных пространств, лесных насаждений, луговой растительностью.

Муниципальное образование «Кочковатский  сельсовет» состоит из трёх населённых пунктов: село Кочковатка, село Чачачи и хутор Сазаний угол  с прилегающей  территорией. Административным центром муниципального образования  «Кочковатский  сельсовет»  является село Кочковатка. Расстояние до районного центра  г. Харабали  - 28 км,  до областного центра– 190  км.

Общая площадь муниципального образования - 60478 га. Численность населения – 2036 чел.

Климат резко континентальный климат с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и  летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и  большой испаряемостью.

Характерной особенностью ветрового режима территории является постоянство ветров восточных направлений. В течение большей части года преобладают восточные и юго-восточные ветры (19-36%), достигая максимума в холодный период. Восточные ветры приобретают характер суховеев. В летний период их повторяемость снижается до 16-20%. В теплый период года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют ветры западного и северо-западного направлений, повторяемость которых в последнее десятилетие возросла. В течение года преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с (65-73%). Повторяемость ветров со скоростями более 12 м/с составляет 3-7%.  Наибольшая повторяемость сильных ветров (со скоростью 15 м/с и более) приходится на апрель, наименьшая - на летний период и раннюю осень. Среднее количество дней с сильным ветром достигает 17. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с. Пыльные бури наблюдаются в среднем 6 раз в год.

Штили не превышают 4-8% общего числа наблюдений за ветровым режимом. Наибольшая повторяемость штилей наблюдается летом и поздней осенью, наименьшая - зимой и ранней весной. Штилевая погода способствует застою воздуха и накоплению в нем вредных примесей. Накопление примесей в атмосфере отмечено при туманах, которые наблюдаются в среднем 40 дней в году.

Наиболее благоприятные условия для накопления вредных примесей в атмосфере складываются в осенне-зимний период. Значительно возрастает уровень загрязнения атмосферного воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, сопровождаемых инверсиями температуры воздуха и штилем. Заметное вымывание загрязняющих веществ из атмосферы вызывают сильные дожди. Наблюдаются они преимущественно летом, количество их за сутки может превышать месячную норму осадков.

Изотерма января на территории – минус 6,5°С, изотерма июля – плюс 25°С. Сумма средних суточных температур воздуха за период с температурой выше 5°С составляет 3850°. Средняя высота снежного покрова не превышает 10 см. Глубина промерзания почвы средняя – 60 см, максимальная – 125 см.

Согласно агроклиматическому районированию, Харабалинский район, включая территорию МО «Кочковатский сельсовет», по степени влагообеспеченности относится к очень сухой зоне, по условиям теплообеспеченности летнего периода – к жаркому подрайону. Зима умеренно холодная. Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура воздуха выше 10°С) достигает 3600°. Длительность безморозного периода - 170 - 190 дней. В целом территория хорошо обеспечена теплом. Годовое количество осадков составляет в среднем 230 мм, из них за теплый период (апрель-сентябрь) выпадает до 130 мм. Максимальное количество осадков наблюдается в мае-июле (до 40 мм), минимальное - в феврале (до 10 мм). Средняя интенсивность осадков в холодный период года незначительна, обычно не более 0,4 мм/мин. Летом за счет ливневых дождей интенсивность осадков возрастает. Суточный максимум осадков в теплый период года достигает 73 мм. Величина испаряемости за период вегетации может превышать 900 мм. Ограничивающим фактором для успешного возделывания сельскохозяйственных культур является недостаточная естественная влагообеспеченность территории.

4. Существующее состояние и развитие муниципального образования  на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | с. Кочковатка | 1614 | 1635 |
| 2 | пос. Чапчачи | 413 | 420 |
| 3 | х. Сазаний Угол | 9 | 12 |
|  | Всего | 2036 | 2067 |

Примечание: на первую очередь – текущее состояние, на расчетный срок - 2018 год

4.2. Исходные данные по благоустройству территории  муниципального образования

| № пп | Наименование населенных пунктов | Численность жителей, чел. |  | Общая площадь земель населенных пунктов, га | всего домовладений | Этажность застройки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |  |  | 1- этажные |  | 2-х этажные |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во домовладений | % | кол-во домовладений | % |
| 1 | с. Кочковатка | 1614 | 1635 | 52,6 | 514 | 514 | 100 | - | - |
| 2 | пос. Чапчачи | 413 | 420 | 12 | 114 | 114 | 100 |  |  |
| 3 | х. Сазаний Угол | 9 | 12 | 3 | 17 | 17 | 100 |  |  |
|  | всего | 2036 | 2067 | 67,6 | 645 | 645 | 100 | - | - |

Таблица 2

4.3.        Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

Таблица 3

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 2 |
| Школа | 1 |
| Детские сады, ясли | 1 |
| Магазины смешанных товаров | 9 |
| Дом культуры | 1 |
| Библиотеки | 2 |
| Стадионы | 1 |
| Автомастерские | 0 |
| Автозаправочные станции | 1 |
| Ветлечебница | 1 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 3 |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО:

Таблица 4

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» | с.Кочковатка ул. Юбилейная, 11/2 | Глава МО «Кочковатский сельсовет" Бурамбаев К.С. | 5-98-22 |
| 2. | МКУК «ДК с.Кочковатка» | с. Кочковатка ул. Почтовая, 70 | Директор Утибаев С.М. | 5-99-18 |
| 3. | МБОУ «ООШ с. Кочковатки» | с. Кочковатка пер. Школьный, 2А | Директор Золотухин В.И. | 5-98-11 |
| 4. | МБДОУ «Детский сад №22 «Зернышко» с. Кочковатка | с. Кочковатка ул. Колхозная, 5 | Заведующая Перова Т.И. | 5-98-15 |

Специализированные организации по вывозу отходов производства и потребления

Таблица 5

| 1 | МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» | с. Сасыколи ул. Кирова, 2 | Директор Иноземцев В.С. | 5-32-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории муниципального образования

Территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:

- качество питьевой воды;

- недостаток канализационных сетей для доведения работы ОСК до номинальной мощности (частный сектор);

Загрязнение воздуха на территории МО «Кочковатский сельсовет»  неоднородно. Наибольшие уровни содержания в воздухе вредных веществ отмечаются вблизи автодороги, на улицах с интенсивным движением автотранспорта.

5. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

5.1. Общие положения

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

5.2. Требования к оборудованию выгребных ям

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны,  но не глубже трех метров зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

6. Твердые отходы потребления

6.1. Схема сбора и вывоза твердых отходов потребления на территории  муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов потребления с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Периодичность удаления бытовых отходов потребления определена исходя  из местных условий и в соответствии с правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории МО "Кочковатский сельсовет".

Отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения,  представлены следующими составляющими:

1. Отходы потребления, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины, собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы потребления, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, собираются и вывозятся специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей организацией, ТСЖ и ЖСК.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы потребления, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятием, либо самовывозом.

6.2. Обустройство и содержание контейнерных площадок.

Специализированные установки для мойки контейнеров в муниципальном образовании отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями и владельцами контейнеров. Дезинфекция контейнеров  производится после каждого опорожнения, а площадь вокруг них ежедневно, стен выгребов – один раз в три дня. Дезинфекция производится предприятиями, осуществляющими санитарную очистку и владельцами контейнеров по договорам с ними.

Ответственность за содержание контейнерных площадок, контейнеров для сбора ТБО и уборка прилегающей к ним территории возлагается на наймодателя или специализированное предприятие, выполняющее обязательства по договору с наймодателем.

Работы по содержанию контейнерных площадок, контейнеров для сбора ТБО и уборка прилегающих  к ним участков в радиусе 2-х метров, возлагается на специализированное предприятие, выполняющее обязательство по договору.

6.3.  Расчет  необходимого количества контейнеров.

Вывоз ТБО осуществляется 1-2 раза в неделю, следствием чего является увеличение  необходимого количества контейнеров на территории  муниципального образования «Кочковатский сельсовет» до 58 штук.

.

| Наименование управляющей, обслуживающей организации |  | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей м3/месяц | Место размещения ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» |  | 2036 | 58 | 1-2/нед.-7 раз в месяц | 300 | Полигон размещения ТБО |  |

6.4. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке района и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года №152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где: Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

6.5. Рекомендуемые нормы накопления ТБО для населения

| № п/п | # Объект образования отходов ТБО | Расчетная единица | Норма накопления, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома (частный сектор) | тонн на 1 чел. в год | 0,18 |

6.6. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату либо самовывозом.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

6.7. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ахтубинскому и Харабалинскому районам и ЗАТО г. Знаменск на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание, на основании распоряжения администрации МО «Кочковатский сельсовет».

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Не допускается складирование строительного, бытового , промышленного мусора у контейнерных и других площадок для сбора мусора.

Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, граждане, независимо от их правового статуса и форм хозяйственной  деятельности, при производстве строительных, ремонтных работ обязаны заключить договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора или самостоятельно обеспечивают своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, металлолома, тары и других загрязнителей.

6.8. Рекомендации по организации централизованной  планово-регулярной схемы сбора, вывоза бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

#### 7. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной схемы сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов

Согласно планово-регулярной системе отходы следует удалять согласно утвержденному графику. Своевременность удаления твердых бытовых, отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной ездки (т.е. до полного заполнения машины). Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в санитарно-эпидемиологическую станцию. Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на участке и т.п.

Рекомендуется:

сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

по возможности прокладывать маршрут от центра  в направлении к месту обезвреживания;

при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова.

При наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные пробеги.

Время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует сохранять равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу.

Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из которых являются:

этажность и плотность застройки;

наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;

принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.

При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте.

Ниже приводится перечень операций и средств механизации, применяемых при удалении бытовых отходов.

| Операции | Машины |
| --- | --- |
| Удаление твердых бытовых отходов | Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов Кузовной мусоровоз с ручной загрузкой отходов |
| Удаление жидких бытовых отходов | Ассенизационная машина |

Потребность в контейнерах определяют с учетом численности проживающих, нормы накопления отходов и установленной периодичности их удаления. Для предварительного определения числа подлежащих расстановке контейнеров вместимостью 0,8 м3, можно использовать данные, приведенные в схеме очистки населенного пункта.

Соответствие вместимости контейнеров количеству накапливающихся отходов уточняют в ходе эксплуатации. Для учета удаляемых отходов и контроля за техническим состоянием контейнеров на них должны быть порядковые номера. Указанная нумерация позволяет следить за техническим состоянием контейнера и закрепить его за строго определенным маршрутом. Нумерация контейнеров дает возможность мастерам осуществлять контроль за своевременным удалением твердых бытовых отходов.

Соответствие суммарной вместимости контейнеров количеству накапливающихся бытовых отходов определяют периодическим обследованием обслуживаемых участков, при этом ведут ведомости, где указывают адреса мест установки контейнеров, их номера и степень заполнения. На основании результатов этих наблюдений при необходимости изменяется расстановка контейнеров.

Для повышения производительности работы машин целесообразно все контейнеры устанавливать на одной площадке; ее планировка, размеры и оформление должны обеспечивать свободный проезд контейнерного мусоровоза и отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ. Площадки под контейнеры устраивают в соответствии с «Альбомом площадок под контейнеры для сбора твердых бытовых отходов», разработанным УНИИ АКХ (Свердловск, 1977). В малоэтажной застройке необходимо устанавливать контейнер вместимостью 0,8 м3 на группу жилых домов при условии, если расстояние подноса отходов не будет превышать 100 м.  Несменяемые контейнеры можно устанавливать как под каналом мусоропровода, так и на специальных площадках на территории домовладений или других обслуживаемых объектов.

Для замены находящихся в ремонте и вышедших из строя контейнеров необходимо предусматривать их резервный фонд. Для повышения производительности мусоровозов целесообразно сокращать пункты загрузки мусоровозов при обслуживании объекта путем транспортировки контейнеров к централизованной площадке, на которой производят перегрузку отходов.

Вывозимые из населенных мест бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании их вокруг поселения загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку в пригородных зонах. Поэтому бытовые отходы подвергают возможно более быстрому, правильно организованному с технической и санитарной стороны обезвреживанию.

В целях реализации предложенной схемы в условиях муниципального образования рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов.

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза  отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов (если нет самовывоза) осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы на территории МО "МО «Кочковтаский сельсовет"  рекомендуется:

1. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

2. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

3. Разработать и утвердить сезонные графики движения транспорта для вывоза ТБО.

Рекомендации по организации весенне-летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства территории МО «Кочковатский сельсовет»:

- производить уборку закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

- запрещается в данный период уборки сжигание листвы, полимерной тары, пленки и т. д. на убираемых территориях;

- по решению главы муниципального образования «Кочковатский сельсовет» проводить в данный период общественные санитарные дни, экологические месячники и субботники по очистке территорий;

- систематически проводить борьбу с сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у населения (лебеда, конопля и пр.).

Выводы:

Экологическую обстановку на территории МО «Кочковатский сельсовет» в настоящее время можно отнести к категории - благополучная.

Необходимо разработать план мероприятий по очистке территории.

Для выполнения плана мероприятий по очистке территории необходимо иметь собственный автотранспорт. Бюджет поселения является дотационным, поэтому необходимо привлечение на территорию инвесторов.

Необходимо выполнение ряда организационных мероприятий по охране окружающей среды. Наиболее важными из них являются:

распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, МБОУ ООШ.